Situation:

Ein Kunde klagt darüber, dass bei seinem Fahrzeug nach dem Tausch der Batterie das Start-Stopp-System seines Fahrzeuges nicht mehr funktioniert! Er fragt Sie um Rat?

Aufgabe 1: Nennen Sie die Aufgabe eines Start-Stopp-Systems im Fahrzeug		    3 min

CO2 reduzieren, Kraftstoff und Kosten einsparen – voll automatisch und ohne das der Fahrer des Fahrzeugs das bisherige Fahrverhalten ändern muss!

Verringerung des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionen um bis zu 8% nach NEFZ. Im realen Stadtverkehr ergaben Messungen bis zu 15% Einsparungen von Kraftstoff und Emissionen.

CO2 reduzieren, Kraftstoff und Kosten einsparen – voll automatisch und ohne das der Fahrer des Fahrzeugs das bisherige Fahrverhalten ändern muss!

Verringerung des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionen um bis zu 8% nach NEFZ. Im realen Stadtverkehr ergaben Messungen bis zu 15% Einsparungen von Kraftstoff und Emissionen.

Aufgabe 2: Wie ist das System aufgebaut? Vervollständigen Sie

die Systemabbildung. Benennen Sie die Komponenten des Systems.                                     4 min

Öffnen Sie den QR-Code durch die Touch-Funktion des Tablets oder Scannen Sie den QR-Code. Auf der Internetseite erhalten Sie weitere Informationen zum Start-Stopp-System.

Öffnen Sie den QR-Code durch die Touch-Funktion des Tablets oder Scannen Sie den QR-Code. Auf der Internetseite erhalten Sie weitere Informationen zum Start-Stopp-System.

- Motorsteuergerät

- DC/DC Wandler

- Batterie (EFB, AGM)

- Start-Stopp-Starter

- Neutralgangsensor

- Raddrehzahlsensor

- Kurbelwellensensor

- Generator

Quelle: Bosch

Quelle: Bosch

Um den Fehler noch näher eingrenzen zu können, benötigen wir noch weitere                                               Informationen zu den neuen und geänderten Bauteilen eines Start-Stopp-System.		      8 min

Öffnen Sie den QR-Code durch die Touch-Funktion des Tablets oder Scannen Sie den QR-Code. Auf der Internetseite erhalten Sie weitere Informationen zum Start-Stopp-System.

Öffnen Sie den QR-Code durch die Touch-Funktion des Tablets oder Scannen Sie den QR-Code. Auf der Internetseite erhalten Sie weitere Informationen zum Start-Stopp-System.

Aufgabe 3: Beschreiben Sie die Aufgabe-/n der abgebildeten Komponenten.                                      Wurde die Komponente verändert, um der erhöhten Belastung bedingt durch

die Start-Stopp-Funktion Stand zu halten?

Hocheffizienter Generator  dieser Generator erzeugt auch im niedrigen Drehzahlbereich und direkt nach dem Fahrzeugstart einen Überschuss an elektrischer Energie für die Versorgung des Bordnetzes.

Hocheffizienter Generator  dieser Generator erzeugt auch im niedrigen Drehzahlbereich und direkt nach dem Fahrzeugstart einen Überschuss an elektrischer Energie für die Versorgung des Bordnetzes.

Quelle: Bosch

Quelle: Bosch

Quelle: Bosch

Batteriesensor  der EBS (elektronische Batteriesensor) erfasst die Betriebskennzahlen wie Strom, Spannung und Temperatur. Mit den gemessenen Werten überwacht der EBS die Leistungsfähigkeit der Batterie.

Batteriesensor  der EBS (elektronische Batteriesensor) erfasst die Betriebskennzahlen wie Strom, Spannung und Temperatur. Mit den gemessenen Werten überwacht der EBS die Leistungsfähigkeit der Batterie.

Start-Stopp-Starter zum Starten des Verbrennungsmotors  die Lebensdauer wurde bei diesem Starter durch Verstärkung der Lagerstellen, Verbesserung des Planetengetriebes, Einsatz einer verstärkten Einspur-Mechanik und der Optimierung des Kommutators erhöht.

Quelle: Bosch

Steuergerät für optimales Motor-Management  im Unterschied zu einem konventionellen Motorsteuergerät verfügten die Steuergeräte für Start-Stopp-Systeme über zusätzliche Schnittstellen für den Starter sowie für die Sensoren eines Start-Stopp-Systems.

Quelle: Bosch